נוסחאון בית סיפרי – לוגיקה סיפרתית

| שם השער | ייצוג השער |
| --- | --- |
| AND מוציא אמת רק שכל הכניסות אמת |  |
| OR מספיק שאחת הכניסות אמת כדי שיוציא אמת |  |
| NOT הופך את ערך המשתנה |  |
| NAND מוציא אמת אם לפחות אחת הכניסות שקר |  |
| NOR מוציא אמת רק אם שתי הכניסות שקר |  |
| XOR מוציא אמת רק שאחת הכניסות בלבד אמת |  |

כללי צימצום: