תרגילי חזרה לקראת מבחן סמסטר

הנחיות:

- לכל תרגיל יש לבנות מעגל ולכתוב תוכנית מתאימה

- יש להריץ את התוכנית ולוודא שהיא מבצעת את כל הדרישות

- יש לשמור את התוכנית כדי שתוכלו לעבור עליה לקראת המבחן

תרגילים:

- תלמידים בנו מכונה לעיבוד שבבי (כרסומת) כפרויקט לבגרות. המערכת שנבנתה תוכננה כך שתהיה בטוחה למשתמש על ידי יישום הרכיבים הבאים:

  - כדי להפעיל את המערכת יש ללחוץ על שני כפתורים בו זמנית – כפתור לכל יד. תכנון זה ימנע הכנסת ידיים לתוך המכונה בזמן עבודתה.

  - המערכת לא תפעל אם אין חומר גלם דפון. תכנון זה מיושם על ידי חיישן אור שיהיה מוסתר כשדופנים חומר גלם על המכונה.

בנו מערכת המדמה את התיאור לעיל. סיבוב מנוע המכונה ידמה על ידי הדלקת נורה.

- במערכת בית חכם ניתן לכוון את רמת התאורה שנדלקת בהתאם לרמת התאורה הטבעית. המערכת מאפשרת למשתמש להגדיר את רמת התאורה הטבעית הנמוכה ביותר שתגרום להדלקת התאורה בבית. הכיוון נעשה בעזרת נגד משתנה. המערכת מודדת את רמת התאורה בחדר כל הזמן, וכאשר התאורה יורדת מתחת לרמה המוגדרת, התאורה נדלקת. ניתן להפעיל את התאורה גם ללא תלות בחיישנים על ידי לחיצה על כפתור הדלקת התאורה.
בנו מערכת המדמה את התנהגות התאורה החכמה המתוארת.

- במסדרון ארוך מותקנים חמש נורות לד במרווחים של 1.5 מטר. התאורה תוכננה כך שניתן להפעיל את התאורה בהדרגה – בהתחלה נורה אחת, אחר כך שתי נורות וכן הלאה עד להדלקת כל הנורות. בחירת כמות הנורות להדליק נעשית על ידי פוטנציומטר שבמצב אפס כל הנורות כבויות ובמצב 1023 כל הנורות דולקות ובערכי הביניים חלק מהנורות דולקות בהתאם לערך. ניתן גם להפעיל את הנורות האי זוגיות (נורה 1, 3, 5) על ידי לחיצה על כפתור ללא תלות במצב הפוטנציומטר.
בנו מערכת המדמה את התנהגות התאורה במסדרון המתואר.